VLSI Final project

第8組    組員:張育菘 105060012   林廷彥 105060014

- Block Diagram:

- Top View

題目要求我們做出一個可以調變頻率的除頻器，並且只有給我們con1,con2,con3,clk_in，所以我們需要一個3 to 8的Decoder，去產生8個訊號，之後我們把Decoder出來的值接進去Divider中當作Divider除頻的控制訊號，再把由Divider產生的訊號q以及題目給的clk接進Mux中，最後Mux經由decoder接出的s1b訊號判斷要輸出甚麼的頻率。

(2)

(a)

Decoder:由下面8張NAND3和3個inverter所構成，

Inverter的size

NMOS的(W/L)=(1u/0.18u)，

PMOS的(W/L)=(2u/0.18u)

NAND3的size

NMOS的(W/L)=(3u/0.18u)，

PMOS的(W/L)=(2u/0.18u)

(b)Divider

Divider在相同的控制條件下(由Decoder 產生的控制訊號)，他每一個Flip Flop所得到的頻率都是相同的，但是由我們的測試得知在Xr這個Flip Flop所得到的頻率波型會是最好的，也最方便取得的訊號，因此我們取訊號q作為divider的output。

(c)Mux

我們的mux挑選的是一級的pass transistor，因為有較小的電容值，而我們的邏輯是當s1b是0時輸出clk作為一倍的頻率；當s1b為1時輸出我們Divider產生的訊號q作為非1的頻率。

在一開始的時候，我們的inverter皆調整為unit size，但是我們的s1b的值一直無法被拉到低電位，所以我們一開始無法使用mux得到除與一倍的頻率，故我們去調整output端的inverter size，讓PMOS和NMOS的width比為2比5，使s1b可以降到0，讓我們順利的產生了1倍的頻率。

******************************************************************

- Layout

2.

3.

- Pre-sim和post-sim的比較

Pre-sim 可操作的頻率比post-sim可操作的頻率大，因為在畫layout時沒能把各個block畫的緊密，因此會有較長導線產生RC delay的問題，進而與pre-sim的結果有誤差

Pre-sim：

best case operating frequency：450MHz

worst case operating frequency：1190MHz

Post-sim：

best case operating frequency：450MHz

worst case operating frequency：830MHz

- Simulation Results

Pre-sim

Best TT:

Frequency:450M

| 除頻次數 | power consumptions(W) | 頻率(Hz) | 誤差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.007e-03 | 4.5e+8 | 7.749e-05 |
| 2 | 1.418e-03 | 2.25e+8 | 9.157e-07 |
| 3 | 1.448e-03 | 1.5e+8 | 7.867e-06 |
| 4 | 1.468e-03 | 1.125e+8 | 2.367e-06 |
| 5 | 1.421e-03 | 9e+7 | 2.949e-06 |
| 6 | 1.348e-03 | 7.5e+7 | 1.868e-07 |
| 7 | 1.294e-03 | 6.428e+7 | 1.398e-05 |
| 8 | 1.256e-03 | 5.625e+7 | 1.015e-05 |

Best FF:

Frequency:450M

| 除頻次數 | power consumptions(W) | 頻率(Hz) | 誤差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.031e-03 | 4.500e+08 | 3.960e-05 |
| 2 | 1.446e-03 | 2.250e+08 | 1.516e-05 |
| 3 | 1.473e-03 | 1.500e+08 | 1.861e-06 |
| 4 | 1.492e-03 | 1.125e+08 | 3.939e-05 |
| 5 | 1.444e-03 | 9.000e+07 | 6.222e-06 |
| 6 | 1.371e-03 | 7.500e+07 | 1.466e-05 |
| 7 | 1.317e-03 | 6.429e+07 | 5.859e-07 |
| 8 | 1.279e-03 | 5.625e+07 | 1.191e-05 |

Best SS:

Frequency:450M

| 除頻次數 | power consumptions(W) | 頻率(Hz) | 誤差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.267e-04 | 4.375e+08 | 2.787e-02 |
| 2 | 1.429e-03 | 1.510e+08 | 0.3287 |
| 3 | 1.425e-03 | 9.047e+07 | 0.3969 |
| 4 | 1.616e-03 | 8.999e+07 | 0.2000 |
| 5 | 1.523e-03 | 7.500e+07 | 0.1667 |
| 6 | 1.467e-03 | 6.429e+07 | 0.1428 |
| 7 | 1.399e-03 | 5.625e+07 | 0.1249 |
| 8 | 1.282e-03 | 5.000e+07 | 0.1111 |

Best SF:

Frequency:450M

| 除頻次數 | power consumptions(W) | 頻率(Hz) | 誤差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.171e-03 | 4.490e+08 | 2.158e-03 |
| 2 | 1.775e-03 | 2.250e+08 | 5.820e-05 |
| 3 | 1.785e-03 | 1.500e+08 | 3.875e-05 |
| 4 | 1.789e-03 | 1.125e+08 | 3.220e-06 |
| 5 | 1.708e-03 | 9.000e+07 | 3.448e-05 |
| 6 | 1.617e-03 | 7.500e+07 | 1.376e-05 |
| 7 | 1.550e-03 | 6.429e+07 | 6.693e-06 |
| 8 | 1.502e-03 | 5.625e+07 | 4.509e-06 |

Best FS:

Frequency:450M

| 除頻次數 | power consumptions(W) | 頻率(Hz) | 誤差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.018e-03 | 4.500e+08 | 1.249e-05 |
| 2 | 1.422e-03 | 2.250e+08 | 1.517e-05 |
| 3 | 1.454e-03 | 1.500e+08 | 2.006e-05 |
| 4 | 1.475e-03 | 1.125e+08 | 5.180e-06 |
| 5 | 1.427e-03 | 9.000e+07 | 2.080e-05 |
| 6 | 1.355e-03 | 7.500e+07 | 2.802e-05 |
| 7 | 1.300e-03 | 6.428e+07 | 3.129e-05 |
| 8 | 1.263e-03 | 5.625e+07 | 1.182e-05 |

Worst TT:

Frequency:1.19G

| 除頻次數 | power consumptions(W) | 頻率(Hz) | 誤差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.555e-03 | 1.178e+09 | 9.849e-03 |
| 2 | 3.367e-03 | 5.951e+08 | 1.215e-04 |
| 3 | 3.411e-03 | 3.967e+08 | 1.464e-05 |
| 4 | 3.447e-03 | 2.975e+08 | 2.330e-05 |
| 5 | 3.317e-03 | 2.380e+08 | 9.867e-06 |
| 6 | 3.150e-03 | 1.983e+08 | 4.127e-06 |
| 7 | 3.024e-03 | 1.700e+08 | 2.700e-06 |
| 8 | 2.930e-03 | 1.488e+08 | 1.816e-05 |

Post-sim

Best TT:

Frequency:250M

| 除頻次數 | power consumptions(W) | 頻率(Hz) | 誤差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.145e-04 | 2.500e+08 | 2.631e-07 |
| 2 | 1.013e-03 | 1.250e+08 | 2.446e-06 |
| 3 | 1.035e-03 | 8.334e+07 | 3.621e-05 |
| 4 | 1.050e-03 | 6.250e+07 | 1.201e-05 |
| 5 | 1.016e-03 | 5.000e+07 | 9.605e-08 |
| 6 | 9.667e-04 | 4.167e+07 | 1.134e-07 |
| 7 | 9.283e-04 | 3.571e+07 | 7.545e-08 |
| 8 | 9.023e-04 | 3.125e+07 | 1.229e-05 |

Best : FF

Frequency:250M

| 除頻次數 | power consumptions(W) | 頻率(Hz) | 誤差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.149e-04 | 2.500e+08 | 9.022e-06 |
| 2 | 1.013e-03 | 1.250e+08 | 1.736e-05 |
| 3 | 1.034e-03 | 8.334e+07 | 2.143e-05 |
| 4 | 1.048e-03 | 6.250e+07 | 1.905e-06 |
| 5 | 1.015e-03 | 5.000e+07 | 4.338e-06 |
| 6 | 9.662e-04 | 4.167e+07 | 7.296e-07 |
| 7 | 9.284e-04 | 3.571e+07 | 3.819e-07 |
| 8 | 9.024e-04 | 3.125e+07 | 4.355e-06 |

Best : SS

Frequency:250M

| 除頻次數 | power consumptions(W) | 頻率(Hz) | 誤差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.648e-04 | 2.476e+08 | 9.413e-03 |
| 2 | 1.167e-03 | 1.250e+08 | 1.380e-04 |
| 3 | 1.188e-03 | 8.333e+07 | 5.338e-05 |
| 4 | 1.194e-03 | 6.250e+07 | 2.526e-05 |
| 5 | 1.142e-03 | 5.000e+07 | 2.742e-05 |
| 6 | 1.083e-03 | 4.167e+07 | 4.491e-06 |
| 7 | 1.039e-03 | 3.571e+07 | 3.741e-05 |
| 8 | 1.005e-03 | 3.125e+07 | 1.076e-05 |

Best : SF

Frequency:250M

| 除頻次數 | power consumptions(W) | 頻率(Hz) | 誤差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.480e-04 | 2.500e+08 | 7.118e-05 |
| 2 | 1.181e-03 | 1.250e+08 | 4.118e-05 |
| 3 | 1.206e-03 | 8.333e+07 | 1.657e-05 |
| 4 | 1.221e-03 | 6.250e+07 | 5.213e-06 |
| 5 | 1.179e-03 | 5.000e+07 | 2.274e-05 |
| 6 | 1.122e-03 | 4.167e+07 | 2.714e-06 |
| 7 | 1.079e-03 | 3.571e+07 | 2.139e-06 |
| 8 | 1.051e-03 | 3.125e+07 | 1.497e-06 |

Best : FS

Frequency:250M

| 除頻次數 | power consumptions(W) | 頻率(Hz) | 誤差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.227e-04 | 2.500e+08 | 5.679e-06 |
| 2 | 1.020e-03 | 1.250e+08 | 4.644e-06 |
| 3 | 1.043e-03 | 8.333e+07 | 2.609e-06 |
| 4 | 1.058e-03 | 6.250e+07 | 1.341e-05 |
| 5 | 1.025e-03 | 5.000e+07 | 1.941e-06 |
| 6 | 9.746e-04 | 4.167e+07 | 3.934e-06 |
| 7 | 9.361e-04 | 3.571e+07 | 7.107e-06 |
| 8 | 9.100e-04 | 3.125e+07 | 1.089e-07 |

Worst TT:

Frequency:830M

| 除頻次數 | power consumptions(W) | 頻率(Hz) | 誤差值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.805e-03 | 8.224e+08 | 9.145e-03 |
| 2 | 2.854e-03 | 4.150e+08 | 1.001e-05 |
| 3 | 2.922e-03 | 2.767e+08 | 2.858e-05 |
| 4 | 2.966e-03 | 2.075e+08 | 4.974e-05 |
| 5 | 2.871e-03 | 1.660e+08 | 4.971e-08 |
| 6 | 2.741e-03 | 1.383e+08 | 4.526e-06 |
| 7 | 2.638e-03 | 1.186e+08 | 4.841e-07 |
| 8 | 2.559e-03 | 1.038e+08 | 4.108e-06 |