邏輯設計實驗Lab3結報

105060012張育菘

1. Frequency Divider: Construct a 27-bit synchronous binary counter. Use the MSB of the counter, we can get a frequency divider which provides a 1/227 frequency output (fout) of the original clock (fcrystal, 100MHz). Construct a frequency divider of this kind.

1.1 Write the specification of the frequency divider.

1.2 Draw the block diagram of the frequency divider.

1.3 Implement the frequency divider with the following parameters.

| clk | clk_out | rst |
| --- | --- | --- |
| W5 | U16 | V17 |

Design Specification

input : rst, clk;

output : clk_out;

reg clk_out;

reg [25:0]cnt;

reg [26:0]cnt_tmp;

block diagram :

Design Implementation

Logic function :

always@* cnt_tmp={clk_out,cnt}+1'b1;

always@(posedge clk or negedge rst)  //DFFs

if(~rst){clk_out,cnt}<=27'b0;	//當rst=0時，{clk_out,cnt} = 0(從0開始數)

else{clk_out,cnt}<=cnt_tmp;

//當rst=1 & clk從0→1時，把cnt_tmp存入{clk_out,cnt}

Logic diagram :

Result

當rst=1時，其閃爍的頻率為clk的1/227倍

2.Frequency Divider: Use a count-for-50M counter and some glue logics to construct a 1 Hz clock frequency. Construct a frequency divider of this kind.

2.1 Write the specification of the frequency divider.

2.2 Draw the block diagram of the frequency divider.

2.3 Implement the frequency divider with the following parameters.

| clk | clk_out | rst |
| --- | --- | --- |
| W5 | U16 | V17 |

Design Specification

input : rst, clk;

output : clk_out;

reg clk_out;

reg [25:0]cnt;

reg [26:0]cnt_tmp;

Design Implementation

Logic function :

always@* cnt_tmp={clk_out,cnt}+1'b1;

always@(posedge clk or negedge rst)

if(~rst) {clk_out,cnt} <= 27'b0;

else

begin

{clk_out,cnt} <= cnt_tmp;

if(cnt==49999999)

//當cnt數道49999999時，clk_out從0→1或是從1→0，也讓cnt重數

begin

cnt<=26'b0;

clk_out<=~clk_out;

end

end

Result

當rst=1時，其閃爍的頻率為clk的1/(5*107)倍

Discussion

- 除頻的方法可以用多個bit進行，因為越高位的頻率因加法的特性會變低

- 在作DFFs時需要next_state和state，因此在做的時候拿cnt_tmp當作我的next_state

3.Construct a single digit BCD up counter with the divided clock as the clock frequency and display on the seven-segment display.

3.1 Construct a BCD up counter.

3.2 Construct a BCD-to-seven-segment display decoder.

3.3 Combine the above two together.

| clk | clk_out | b[3] | b[2] | b[1] | b[0] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W5 | U16 | P3 | N3 | P1 | L1 |

Design Specification

input : clk,rst;

output : clk_out,[3:0]b, [3:0]ssd_ctl, [7:0]seg;

block diagram :

(freq_1hz)

Design Implementation

Logic function :

- display：

此為top module，專門拿來呼叫其他小moudule的，並把freq_1hz除頻過後的clk_out作為bcd_up_counter的clk，讓bcd_up_counter在每1hz時把數值加一。並只讓顯示器第3個數字亮(ssd_ctl = 4'b1101)。

- freq_1hz：

其運作原理同第二題，當cnt數到49999999時，clk=~clk以及讓cnt從0開始重數，而clk_out即是除頻過後的產物，頻率為1hz。

- bcd_up_counter：

先設一個b_tmp[3:0]作為DFFs的next_state，而b[3:0]作為DFFs的state。當b數到9時，把b的值歸零，用此達到從0數到9後再從0開始的效果。而其reset的值在此設為0。

always@*

b_tmp=b+1'b1;

always@(posedge clk or negedge rst)

if(~rst) b <= 4'b0;

else

begin

b <= b_tmp;

if(b==9)

begin

b<=4'b0;

end

end

- ssd：

當bcd 為 4'd0: segs = 8'b00000011;  //七段顯示器顯示0

當bcd 為 4'd1: segs = 8'b10011111;  //七段顯示器顯示1

當bcd 為 4'd2: segs = 8'b00100101;  //七段顯示器顯示2

當bcd 為 4'd3: segs = 8'b00001101;  //七段顯示器顯示3

當bcd 為 4'd4: segs = 8'b10011001;  //七段顯示器顯示4

當bcd 為 4'd5: segs = 8'b01001001;  //七段顯示器顯示5

當bcd 為 4'd6: segs = 8'b01000001;  //七段顯示器顯示6

當bcd 為 4'd7: segs = 8'b00011111;  //七段顯示器顯示7

當bcd 為 4'd8: segs = 8'b00000001;  //七段顯示器顯示8

當bcd 為 4'd9: segs = 8'b00001001;  //七段顯示器顯示9

default: segs = 8'b00000000;         //七段顯示器顯示8.

Result(顯示器只有第3個數字亮)

- rst=0→初始化設為0

- rst=1→每當U16的LED燈亮的霎那，七段顯示器顯示的數字開始往上數

，顯示b的燈也跟著往上跳一個數字

Discussion

- 在呼叫其他小module時，括號內的I/O變數為大module的I/O變數；括號外的為被呼叫的小module的I/O變數。Ex. ssd U2(.bcd(b),.segs(seg));  ”U2”為名稱、”b”為display的I/O變數、”bcd”為ssd的I/O變數。

- 最好用一個top module包小module，這樣在跑實驗時比較不會跑出不是理想中的結果。

4. (Bonus) Construct a 30 seconds count down timer (stop at 00).

| clk | clk_out | cnt_ten | cnt_ten | cnt_ten | cnt_ten |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W5 | U16 | cnt_ten | cnt_ten | cnt_ten | cnt_ten |

| cnt_one[3] | cnt_one[2] | cnt_one[1] | cnt_one[0] |
| --- | --- | --- | --- |
| V13 | V3 | W3 | U3 |

Design Specification

input : clk,rst;

output : clk_out, [3:0]cnt_one,[3:0]cnt_ten, [3:0]ssd_ctl, [7:0]seg;

wire clk_bit;

reg [3:0]tmp, [3:0]ssd_ctl;

block diagram :

(freq_1hz)

Design Implementation

Logic function :

- display：

此為top module，專門拿來呼叫其他小moudule的，並把freq_1hz除頻過後的clk_out作為count_down的clk，讓count_down在每1hz時把數值減一。

還有把經過freq_div除頻過後的clk_out(週期為內建時間的216倍)作為自己的clk_bit。

內部還有一個多功器，功能即是當顯示其顯示十位數時讓顯示器的第2個數字亮；當顯示其顯示個位數時讓顯示器的第1個數字亮。

always@(posedge clk_bit or negedge rst)

begin

if(ssd_ctl == 4'b1110)

//當顯示器第一個數字亮時同時把cnt_ten存入tmp以及讓顯示器第1個數字亮的訊號存入ssd_ctl，讓下一次clk_bit從0→1時，顯示此結果。

begin

tmp <= cnt_ten;

ssd_ctl <= 4'b1101;

end

else if(ssd_ctl == 4'b1101)

begin

tmp <= cnt_one;

ssd_ctl <= 4'b1110;

end

else;

end

- freq_1hz：

其運作原理同第二題，當cnt數到49999999時，clk=~clk以及讓cnt從0開始重數，而clk_out即是除頻過後的產物，頻率為1hz。

- freq_div：

其運作原理同第一題，cnt_tmp為一16bits的數，因此其最高為即為clk_out，即是除頻過後的產物，週期為clk的216倍。

- count_down：

這是同時數兩個變數，個位數cnt_one跟十位數cnt_ten進行往下數。當cnt_one=0時把cnt_ten的數值減一以及cnt_one的數值變成9；當cnt_one跟cnt_ten都為0時，讓兩個數都維持0。而初始化(rst=0)就是把樹設為30(cnt_ten=3 & cnt_one=0)。

- ssd：

當bcd 為 4'd0: segs = 8'b00000011;  //七段顯示器顯示0

當bcd 為 4'd1: segs = 8'b10011111;  //七段顯示器顯示1

當bcd 為 4'd2: segs = 8'b00100101;  //七段顯示器顯示2

當bcd 為 4'd3: segs = 8'b00001101;  //七段顯示器顯示3

當bcd 為 4'd4: segs = 8'b10011001;  //七段顯示器顯示4

當bcd 為 4'd5: segs = 8'b01001001;  //七段顯示器顯示5

當bcd 為 4'd6: segs = 8'b01000001;  //七段顯示器顯示6

當bcd 為 4'd7: segs = 8'b00011111;  //七段顯示器顯示7

當bcd 為 4'd8: segs = 8'b00000001;  //七段顯示器顯示8

當bcd 為 4'd9: segs = 8'b00001001;  //七段顯示器顯示9

default: segs = 8'b00000000;         //七段顯示器顯示8.

Result(顯示器只有第3個數字亮)

- rst=0→初始化設為30

- rst=1→每當U16的LED燈亮的霎那，七段顯示器顯示的數字開始往下數

，顯示cnt_one以及cnt_ten的燈也跟著往下跳一個數字

- 當數到00時，顯示器保持00。

Discussion

- 這次實驗用的clk_bit的用意為顯示兩個不同的數，因為七段顯示器一次只能顯示一種數次，因此需要一個頻率介於內建時間到1hz的clk_bit產生同時顯示兩個數的錯覺。

- clk_bit不能為內建的clk，因為此轉換時間太快了，兩個數的殘像讓眼睛無法分辨兩個數，就像兩個數若有似無的疊在一起似的，導致我們在觀察時看到不對的結果。

Conclusion：

這次的lab更深入帶我們了解到如何除頻，以及如何同時顯示兩個不同的數，雖然過程中挫折不斷，但是打完真的是成就感滿滿，真的很開心。