邏輯設計實驗Lab9結報

105060012張育菘

1  VGA displaying functions.

1.1 Inputs of the VGA controller are clk, reset, en and outputs of the VGA controller are hsync, vsync, vga_red[3:0], vga_green[3:0], vga_blue[3:0].

1.2 At the beginning or when reset (button) is pressed, the VGA display shows the image (e.g. amumu.jpg). The VGA image stay still until en (button) is pressed.

1.3 Pressing odd times en button to start/resume scrolling. Pressing even times en button to pause scrolling. Counter for en press is reset to zero when reset is pressed.

Design Specification

Input：clk,rst,en,;

Output：led,hsync,vsync,vgaRed[3:0],vgaGreen[3:0],vgaBlue[3:0];

Inout：PS2_DATA,PS2_CLK;

*W19控制rst  *T17控制state

Design Implementation

Logic function :

- top：

此top module，專門拿來呼叫其他小moudule的。

還有給定vgaRed, vgaGreen, vgaBlue 的值{vgaRed, vgaGreen, vgaBlue} = (valid==1'b1) ? pixel:12'h0;

- freq_100hz：

此為除頻的module，輸出100hz的clk_out當作debounce_circuit、one_pulse以及fsm的clk。

- 這裡不能接top的input rst，因為那裡的rst是希望count_up重新開始數。當rst=0時，freq_100hz輸出的clk持續為0🡪freq_100hz不做事。

- debounce_circuit：

此為除按鈕雜訊的module，原理是，當debounce_circuit收到連續4個1時才產生一個0🡪1的訊號，這樣可以避免收到前段起伏不定的雜訊，達到除雜訊的效果。

且要接100hz的clk，因為若接此的clk頻率太快就無法達到除雜訊的效果，太慢可能會超過按鈕維持穩定值的時間，因此我選擇100hz作為debounce_circuit的clk。

- 這裡不能接top的input rst，因為那裡的rst是希望count_up重新開始數。當rst=0時，freq_100hz輸出的clk_100持續為0🡪 debounce_circuit不做事。

- one_pulse：

輸入訊號經過debounce_circuit處理後，其週期可能會超過1個clk的時間，因此需要此module使訊號的週期為1個clk的時間。

這裡的clk我也是接與debounce_circuit同的100hz。

- 這裡不能接top的input rst，因為那裡的rst是希望count_up重新開始數。當rst=0時，freq_100hz輸出的clk_100持續為0🡪 one_pulse不做事。

- fsm：

此module做為finite state machine，以接出state(在display內)決定要顯示lap抑或是顯示正在數的狀態。

這裡的clk我是接100hz，因為clk在0🡪1時讀one_pulse(其clk為100hz)處理過的值，因此top的clk不能太快。

- Clock_divisor：

此module是用來產生clk，分別產生clk22(約24hz)以及clk_25MHz。

- vga_controller：

此module是用來更新畫面的，產生的h_cnt和v_cnt可以用來讀圖片。

- mem_addr_gen：

此module是用來讀圖片檔的，由於要產生往下滑的感覺，因此我設計position_next = position + 1;讓y軸每經一個clk就讀不一樣的位置

Result

- 圖二：當按下T17時圖片暫停往上移。

- 圖三，當按下”W19”(rst)時，回歸至上移前的畫面。

圖一

圖二

Discussion

- adder

當{in1+in2}>=4'd16時會有overflow的情形產生，我是利用"規律性"發現當有overflow情形產生時，需加4’d6並可以解決此問題。

- 設計key_down[last_change] && key_valid去讀值，因為key_valid是一當按下或放下才會產生的訊號，因此拿他與key_down[last_change]做交集可判斷last_change是否有被按下去，最後至mux轉換成BCD(Binary-Coded Decimal)的形式。

- 設計mem_addr_gen 時，position_next = position + 1;讓y軸每經一個clk就讀不一樣的位置

2 	Calculator display.

2.1 Combine the key board controller and VGA displaying controller to design a calculator with 2-digit addition/subtraction/multiplication. The display function should be the same as usual calculator or APP in the smartphone.

| state[1] | state[0] | clk | rst |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | N3 | W5 | V17 |

Design Specification

Input：clk,rst;-*

Output：hsync,vsync,vgaRed[3:0],vgaGreen[3:0],vgaBlue[3:0],state[1:0];

Inout：PS2_DATA,PS2_CLK;

*V17控制rst，當rst==0時會產生rst的訊號

Design Implementation

Logic function :

- top：

此top module，專門拿來呼叫其他小moudule的。

- lab8_3：

- freq_div：

此為除頻的module，輸出的clk_ctl當作scan_ctl的clk，其頻率極高。

- KeyboardDecoder：

這個module主要的目的是讀取鍵盤的值。

- key_down是表示那一個鍵有沒有被按下去；last_change是表示按鍵按下去的值；key_valid在按鍵被按下去或放開的當下方會產生一個突波(理論上)。

- decoder：

此module是用來讀取從key_board輸入值，並轉成BCD的形式。

- 取值的方法與第一題同，都是用key_down[last_change] && key_valid的方式判斷last_change為何值的被按下去。

- 把KeyboradDecoder包在這個module的目的在於，使KeyboradDecoder影響範圍只限在這個module內，不會因產生不規則的訊號而破壞結果。

- 此輸出的released是在read module內讀值用。

- 4'd10表示"+"；4'd11表示"-"；4'd12表示"*"；4'd10表示"ENTER"

- read：

此module是用來讀取兩個數的值。

- 特別在此設計切換每一個state的條件都不同，目的在於能避免彼此間互相影響，以及避免key_valid產生多的突波使state跳得太快。

- 從`Value1 🡪`Value2是當讀取到"+","-"or"*"的鍵盤訊號才會切換

從`Value2🡪`ANSWER是當讀取到"ENTER"的鍵盤訊號才會切換

從`ANSWER 🡪`Value1是當讀取到”數字”的鍵盤訊號才會切換

- state==`Value1表示讀取第一個數；state==`Value2表示讀取第二個數

state==`ANSWER表示顯示運算結果。

- adder：

此module是用來做二位數的加法，內含add(做一位數的加法)。

- enable是從read module接出來的add訊號。

- subtractor：

此module是用來做二位數的減法，內含sub(做一位數的減法)。

- min是當"(較小的數) - (較大的數)"產生的"負號"，在七段顯示器上顯示。

- enable是從read module接出來sub訊號。

- multiplier：

此module是用來做二位數的乘法，內含add(做一位數的加法)以及mul(做一位數的乘法)。

- 由於二位數的乘法是4個一位數乘法產生的值，依照位數一一做相加，因此才會包add以及mul module。

- enable是從read module接出來的mul訊號。

- add：

此module是用來做一位數的加法。

- 使用enable作為mux的判斷值，可以使在enable==1的當下才會運算，其餘時間則維持當下的值。

- 當increase + in1 + in2超過4'd15時會有overflow的產生，因此多接一個check訊號出來判斷是否有overflow的產生，若有overflow的產生，便使運算出來的值再加上4'd6(經驗使然)使結果產生應有的值。

- sub：

此module是用來做一位數的減法。

- 使用enable作為mux的判斷值，可以使在enable==1的當下才會運算，其餘時間則維持當下的值。

- 想法來源：ex. X-Y=-Z, Y>X 🡪 Z = 10 – Y + X

- mul：

此module是用來做一位數的乘法。

- 使用enable作為mux的判斷值，可以使在enable==1的當下才會運算，其餘時間則維持當下的值。

- display：

此module是用來決定men_addr_gen的input :in3, in2,in1,in0。

- en是從read module接出來的enter訊號，目的是判斷要顯示的數是計算前抑或是計算後的值。

- 這裡接{add,sub,mul}作為mux訊號用意在判斷要顯示經個何種運算的結果。

- Clock_divisor：

此module是用來產生clk，分別產生clk22(約24hz)以及clk_25MHz。

- vga_controller：

此module是用來更新畫面的，產生的h_cnt和v_cnt可以用來讀圖片。

- mem_addr_gen：

此module是用來讀圖片檔的。因此有從display接出in3, in2,in1,in0訊號，作為在某個位置要讀哪一個圖片的依據。

Result (state==`Value1(2’b01)表示讀取第一個數；state==`Value2(2’b10)表示讀取第二個數state==`ANSWER(2’b11)表示顯示運算結果。)

1. 圖一~圖四是在進行"19 + 59 = 78"的過程(加法)。

- 圖一二”54+78=132”。

- 圖三四”04*78=312”。

- 圖五六”05-78 = -73”。

圖二

圖三

圖四

圖五

圖六

Discussion

- decoder

把KeyboradDecoder包在這個module的目的在於，使KeyboradDecoder影響範圍只限在這個module內，不會因產生不規則的訊號而破壞結果。

- read

特別在此設計切換每一個state的條件都不同，目的在於能避免彼此間互相影響，以及避免key_valid產生多的突波使state跳得太快。

- add

當increase + in1 + in2超過4'd15時會有overflow的產生，因此多接一個check訊號出來判斷是否有overflow的產生，若有overflow的產生，便使運算出來的值再加上4'd6(經驗使然)使結果產生應有的值。

- sub

想法來源：ex. X-Y=-Z, Y>X 🡪 Z = 10 – Y + X。

- mem_addr_gen

做法是先給定個數字圖片左上角的x軸和y軸的值，pixel_addr在應其需要讀取正確的值。

3 TETRIS element generator

3.1 Generate basic elements of TETRIC (as follows) randomly in the VGA monitor, and plot each of them in the center of the first row of the display, which is a 10 x 20 (WxH) square 2D playing space.

3.2 Each generated basic element moves down by the step of a square at the speed of 1Hz. Finally, they disappear below the playing space. When a basic element disappears, a new basic element is generated again and fall down again repeatedly.

Design Specification

Input：clk,rst;

Output：hsync,vsync,vgaRed[3:0],vgaGreen[3:0],vgaBlue[3:0];

Inout：PS2_DATA,PS2_CLK; //V17控制rst，當rst==0時會產生rst的訊號

Design Implementation

Logic function :

- top：

此module，專門拿來呼叫其他小moudule的。

- Clock_divisor：

此module是用來產生clk，分別產生clk22(約24hz)以及clk_25MHz。

- vga_controller：

此module是用來更新畫面的，產生的h_cnt和v_cnt可以用來讀圖片。

- mem_addr_gen：

此module是用來讀圖片檔的，並從Rand_Num_Generator接出random訊號，作為決定顯示哪個方塊的依據，且這裡讀圖的方法是一排方格一排方格一起顯示。

- Rand_Num_Generator：

此module是用來產生亂數。

Result

Discussion

- decoder

這設計以key_down[9’b0_0101_1000]作為給caps值的DFF的clk。這樣可以使當按下”caps”鍵時就會進行存值。

- 由於大寫與小寫字母的ASCII code都剛好相差8’d32(小寫>大寫)，因此在做給

ASCII code值時可以運用這個特性，不用把每個字母大小寫的ASCII code都解碼。

- 設計men_gen_addr時，從Rand_Num_Generator接出random訊號，作為決定顯示哪個方塊的依據，且這裡讀圖的方法是一排方格一排方格一起顯示。

- 設計men_gen_addr時，還設定邊界條件，因此並不會掉落到最底才會產生新的方塊掉落。

Conclusion：

這次的lab做的真的頗挫折的，光是在顯示螢幕上就下了不少工夫，真的很感謝一路上幫助我的人。