LAB3_pre_1

Consider a 4-bit synchronous binary up counter (q3q2q1q0).

1.1 Draw the logic diagram

1.2 Construct Verilog RTL representation for the logics with verification.

specification:

output:

q[3:0]

input:

clk 		// clock

rst_n 	// active low reset

block-diagram/FSM:

RTL representation:

verification:

discussion:

這個prelab要做的是一個4-bit的二進位上數計數器，設計思路如下：用四個FF儲存當下數到多少，並將輸出Q連接到一個加法器。加一之後連到FF的D前面，等過一個時脈clk再存入FF更新數值。另，加法器與FF之間連接一個MUX，用來reset。

LAB3_pre_2

Cascade eight DFFs together as a shift register. Connect the output of the last DFF to the input of the first DFF as a ringer counter. Let the initial value of DFF output after reset be 01010101. Construct the Verilog RTL representation for the logics with verification.

specification:

output:

q[7:0]

input:

clk		// clock

rst_n	// active low reset

block-diagram/FSM:

RTL representation:

verification:

discussion:

這個prelab要做的是8-bit的環形計數器，設計思路如下：拿八個FF來儲存要shift的內容，將這八個FF頭尾相連（上一個FF的Q連接到下一個FF的D)，最後一個FF的Q則拉回第一個FF的D前面。如此一來，每一個時脈clk都會使這八個FF儲存的內容環繞移動一個單位。

LAB3_1

Frequency Divider: Construct a 27-bit synchronous binary counter. Use the MSB of the counter, we can get a frequency divider which provides a 1/227 frequency output (fout) of the original clock (fcrystal, 100MHz). Construct a frequency divider of this kind.

1.1 Write the specification of the frequency divider.

1.2 Draw the block diagram of the frequency divider.

1.3 Implement the frequency divider with the following parameters.

| I/O | fcrystal | fout |
| --- | --- | --- |
| Site | W5 | U16 |

specification:

output:

fout		// around 1Hz but slightly slower

input:

fcrystal	// 100M Hz global clock

rst_n	// active low reset

block-diagram/FSM:

Verilog code:

implement:

discussion:

這個LAB要做的是一個除頻器，要將FPGA的十萬赫茲時脈的頻率除以二的二十七次方。設計思路如下：因為二進位計數器天生就是除頻器，所以直接參考prelab1的做法，將上數計數器中FF的數量增加到27個，再把最高位的bit當作輸出即可。

LAB3_2

Frequency Divider: Use a count-for-50M counter and some glue logics to construct a 1 Hz clock frequency. Construct a frequency divider of this kind.

2.1 Write the specification of the frequency divider.

2.2 Draw the block diagram of the frequency divider.

2.3 Implement the frequency divider with the following parameters.

| I/O | fcrystal | fout |
| --- | --- | --- |
| Site | W5 | U16 |

specification:

output:

fout		// 1Hz 50% duty

input:

fcrystal	// 100M Hz clock

rst_n	// active low reset

block-diagram/FSM:

Verilog code:

implement:

discussion:

這題跟上一題一樣要做除頻器，但這次要將FPGA的十萬赫茲時脈處理成剛剛好一赫茲。我沿用上一題的概念，並稍加修改：由於二的二十七次方比十萬稍大，所以這題須要另外多拿一個比較器來用。如果那27個FF的數值數到十萬減一，就讓MUX輸出零，使FF的數值在下一個時脈歸零。然而，這麼做雖然成功地製造出了一赫茲的輸出，但卻不是完美的一半一半（50% duty）。所以，我最後再多拿一個比較器來用，如果那27個FF的數值小於十萬的一半，就輸出零，如果大於則輸出一，如在Verilog code的line 31處所示。

LAB3_3

Implement pre-lab1 with clock frequency of 1 Hz. Use the following I/O to demonstrate the counter results.

| I/O | fcrystal | q3 | q2 | q1 | q0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Site | W5 | V19 | U19 | E19 | U16 |

specification:

output:

q[3:0]	// prelab1 output

input:

fcrystal	// 100M Hz global clock

rst_n	// active low reset

]

block-diagram/FSM:

TOP:

implement:

discussion:

我在上一題寫的除頻器性質不夠好，所以不能直接拿我上一題的除頻器作為prelab1的時脈。將上一題的除頻器部分修改重寫後的code如下圖：

我認為上一題的除頻器的問題在於把輸出變成50% duty的方法不妥。這一題我改變方法，直接拿一個TFF（line 39~47），將FF的最高位與T相接。並修改比較器的code（line 36），讓FF的數值數到十萬的一半時就重設成一。透過這樣的方式所產生的1Hz時脈，與上一題一樣都是完美的50% duty，而且可以直接連接到prelab1當作四位元計數器的時脈。

LAB3_4

Implement pre-lab2 with clock frequency of 1 Hz. The I/O pins can be assigned by yourself.

specification:

output:

q[7:0]		// output from prelab2

input:

fcrystal		// 100M Hz global clock

rst_n		// active low reset

block-diagram/FSM:

TOP:

implement:

discussion:

這一題跟上一題差不多，只差在這題是把一赫茲的時脈連接到prelab2的環形計數器。但由於題目訂定環形計數器的八個bits儲存的內容是01010101，所以實作之後無法從FPGA板的LED上看出儲存的bits在繞圈（環狀移動），只感覺它們在交替明滅。必須如下一題一般，設置不重複的bits才能看出循環效果。

LAB3_5

Use the idea from pre-lab2. We can do something on the seven-segment display. Assume we have the pattern of E, H, N, T, U for seven-segment display as shown below. Try to implement the scrolling pre-stored pattern NTHUEE with the four seven-segment displays.

specification:

output:

digit_active[3:0] 	// common anode activation

ssd[7:0]   		// 7 segment display

input:

fcrystal,  		// 100M Hz global clock

rst_n  			// active low reset

block-diagram/FSM:

implement:

discussion:
這題要做的是一個能顯示「NTHUEE」的七段顯示器。然而，FPGA上的七段顯示器只有四個，塞不下六個英文字母，因此需要用計時捲動的方式輪流顯示。本題的設計思路如下：沿用第一題的二十七位二進位上數計數器，取第十九與二十位的頻率轉成1-hot並接到七段顯示器的common anode。利用人眼的視覺暫留使七段顯示器看起來同時顯示四個不同的字母。另拿一個四十八位元的環形計數器，用二進位計數器的第二十六位來當作時脈，一次位移八個位元。如此一來，該環形計數器就能將預先儲存好的字母樣式定時捲動，再透過MUX連接到七段顯示器上。